检  测  报  告

报告编号：2021水字08062号

| 委托单位： | 武义银亮金属工艺品有限公司 |
| --- | --- |
| 检测类别： | 委托检测 |
| 样品类别： | 地下水 |

武义清源环保科技有限公司

2021年09月15日

说   明

1、本报告一式 二 份，发出报告与本报告一致。未经本公司书面同意，不得部分复制检验报告。本报告涂改后无效。

2、本报告无报告编制人、审核人、签发人签名、无本公司的检验检测章及骑缝章无效。

3、报告未经检测单位同意不得用于广告，商品宣传等商业行为。

4、由委托方负责采样送检的样品，本报告只对送检样品检测结果负责。

5、报告只对委托方负责，需提供给第三方使用，请与检测单位联系。

地址：金华市武义县熟溪街道余西村（家佳塑粉有限公司三楼）

电话：0579-87622608

传真：0579-87612608

邮编：321200

一、信息

| # 受测单位 | # 武义银亮金属工艺品有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 地址 | # 浙江省金华市武义县泉溪镇湖沿工业区 |  |  |
| # 委托单位 | # 武义银亮金属工艺品有限公司 |  |  |
| # 联系人 | # 刘李俊 | # 联系电话 | # 18395909393 |
| # 样品名称 | # 地下水 | # 样品数量 | # 43份 |
| # 采样人员 | # 李驹、徐新达 |  |  |
| # 检测人员 | # 何雨欣、陈美仙、朱茜、李驹、徐新达 |  |  |
| # 采样日期 | # 2021.08.26 | # 接收日期 | # 2021.08.26 |
| # 检测日期 | # 2021.08.26~2021.09.03 |  |  |
| # 检测类别 | # 委托检测 |  |  |

- 检测项目、测试方法依据

| 类别 | 检测项目 | 测试方法及来源 | 测试仪器及编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | pH值 | 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | PHBJ-260便携式pH计 Q004 |
|  | 锌 | 水质铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | TAS-990AFG原子吸收分光光度计 Q002 |
|  | 氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 | 722N可见分光光度计 Q003 |
|  | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | RGF-6300原子荧光光度计 Q157 |
|  | 镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002年） | TAS-990AFG原子吸收分光光度计 Q002 |
|  | 铜 | 水质铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | TAS-990AFG原子吸收分光光度计 Q002 |
|  | 铅 | 石墨炉原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002年） | TAS-990AFG原子吸收分光光度计 Q002 |
|  | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | RGF-6300原子荧光光度计 Q157 |
| 类别 | 检测项目 | 测试方法及来源 | 测试仪器及编号 |
| 地下水 | 氯乙烯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ639-2012 | Agilent8860-5977B 气相色谱仪-质谱联用仪Q239 PTC-Ⅲ型固/液吹扫捕集仪 Q237 |
|  | 1,1-二氯乙烯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ639-2012 | Agilent8860-5977B 气相色谱仪-质谱联用仪Q239 PTC-Ⅲ型固/液吹扫捕集仪 Q237 |
|  | 二氯甲烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ639-2012 | Agilent8860-5977B 气相色谱仪-质谱联用仪Q239 PTC-Ⅲ型固/液吹扫捕集仪 Q237 |
|  | 反式-1,2-二氯乙烯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ639-2012 | Agilent8860-5977B 气相色谱仪-质谱联用仪Q239 PTC-Ⅲ型固/液吹扫捕集仪 Q237 |
|  | 1,1-二氯乙烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ639-2012 | Agilent8860-5977B 气相色谱仪-质谱联用仪Q239 PTC-Ⅲ型固/液吹扫捕集仪 Q237 |
|  | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ639-2012 | Agilent8860-5977B 气相色谱仪-质谱联用仪Q239 PTC-Ⅲ型固/液吹扫捕集仪 Q237 |
|  | 氯仿 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ639-2012 | Agilent8860-5977B 气相色谱仪-质谱联用仪Q239 PTC-Ⅲ型固/液吹扫捕集仪 Q237 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ639-2012 | Agilent8860-5977B 气相色谱仪-质谱联用仪Q239 PTC-Ⅲ型固/液吹扫捕集仪 Q237 |
|  | 四氯化碳 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ639-2012 | Agilent8860-5977B 气相色谱仪-质谱联用仪Q239 PTC-Ⅲ型固/液吹扫捕集仪 Q237 |

| 类别 | 检测项目 | 测试方法及来源 | 测试仪器及编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ639-2012 | Agilent8860-5977B 气相色谱仪-质谱联用仪Q239 PTC-Ⅲ型固/液吹扫捕集仪 Q237 |
|  | 1,2-二氯乙烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ639-2012 | Agilent8860-5977B 气相色谱仪-质谱联用仪Q239 PTC-Ⅲ型固/液吹扫捕集仪 Q237 |
|  | 三氯乙烯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ639-2012 | Agilent8860-5977B 气相色谱仪-质谱联用仪Q239 PTC-Ⅲ型固/液吹扫捕集仪 Q237 |
|  | 1,2-二氯丙烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ639-2012 | Agilent8860-5977B 气相色谱仪-质谱联用仪Q239 PTC-Ⅲ型固/液吹扫捕集仪 Q237 |
|  | 甲苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ639-2012 | Agilent8860-5977B 气相色谱仪-质谱联用仪Q239 PTC-Ⅲ型固/液吹扫捕集仪 Q237 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ639-2012 | Agilent8860-5977B 气相色谱仪-质谱联用仪Q239 PTC-Ⅲ型固/液吹扫捕集仪 Q237 |
|  | 四氯乙烯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ639-2012 | Agilent8860-5977B 气相色谱仪-质谱联用仪Q239 PTC-Ⅲ型固/液吹扫捕集仪 Q237 |
|  | 氯苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ639-2012 | Agilent8860-5977B 气相色谱仪-质谱联用仪Q239 PTC-Ⅲ型固/液吹扫捕集仪 Q237 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ639-2012 | Agilent8860-5977B 气相色谱仪-质谱联用仪Q239 PTC-Ⅲ型固/液吹扫捕集仪 Q237 |

| 类别 | 检测项目 | 测试方法及来源 | 测试仪器及编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 乙苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ639-2012 | Agilent8860-5977B 气相色谱仪-质谱联用仪Q239 PTC-Ⅲ型固/液吹扫捕集仪 Q237 |
|  | 间,对-二甲苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ639-2012 | Agilent8860-5977B 气相色谱仪-质谱联用仪Q239 PTC-Ⅲ型固/液吹扫捕集仪 Q237 |
|  | 邻二甲苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ639-2012 | Agilent8860-5977B 气相色谱仪-质谱联用仪Q239 PTC-Ⅲ型固/液吹扫捕集仪 Q237 |
|  | 苯乙烯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ639-2012 | Agilent8860-5977B 气相色谱仪-质谱联用仪Q239 PTC-Ⅲ型固/液吹扫捕集仪 Q237 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ639-2012 | Agilent8860-5977B 气相色谱仪-质谱联用仪Q239 PTC-Ⅲ型固/液吹扫捕集仪 Q237 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ639-2012 | Agilent8860-5977B 气相色谱仪-质谱联用仪Q239 PTC-Ⅲ型固/液吹扫捕集仪 Q237 |
|  | 1,4-二氯苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ639-2012 | Agilent8860-5977B 气相色谱仪-质谱联用仪Q239 PTC-Ⅲ型固/液吹扫捕集仪 Q237 |
|  | 1,2-二氯苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ639-2012 | Agilent8860-5977B 气相色谱仪-质谱联用仪Q239 PTC-Ⅲ型固/液吹扫捕集仪 Q237 |

三、地下水检测结果

| 采样点位 测点编号 样品编号 采样时间 监测结果 检测项目 | 厂区西南角墙角，危废仓库旁 | 2#厂房南0.5m左右 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2A01 | 2B01 |  |
|  | 08水062-01-01 | 08水062-02-01 |  |
|  | 2021.08.26 | 2021.08.26 |  |
| 水温（℃） | 20.3 | 20.6 | / |
| 水位（M） | 5 | 5 | / |
| pH值（无量纲） | 5.1 | 3.7 | 6.5＜pH≤8.5 |
| 锌(mg/L ) | 0.19 | 0.18 | ≤1.00 |
| 苯并（a）芘(μg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.01 |
| 石油烃（C10-C40）(mg/L ) | ＜0.01 | ＜0.01 | / |
| 铬(mg/L ) | ＜0.03 | 12.6 | / |
| 砷(mg/L ) | 1.31×10-3 | 7.24×10-4 | ≤0.01 |
| 镉(mg/L ) | 8.71×10-4 | 5.74×10-3 | ≤0.005 |
| 六价铬(mg/L ) | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 铜(mg/L ) | 0.15 | 0.30 | ≤1.0 |
| 铅(mg/L ) | 8.8×10-3 | 3.43×10-3 | ≤0.01 |
| 汞(mg/L ) | 5.9×10-5 | 8.8×10-5 | ≤0.001 |
| 镍(mg/L ) | 0.194 | 83.9 | / |
| 氰化物(mg/L ) | 0.211 | 0.224 | ≤0.05 |
| 氯乙烯(μg/L) | ＜0.40 | ＜0.40 | ≤5.0 |
| 1,1-二氯乙烯(μg/L) | 0.78 | 0.75 | ≤30 |
| 二氯甲烷(μg/L) | ＜0.40 | ＜0.40 | ≤20 |
| 反式-1,2-二氯乙烯(μg/L) | 3.62 | 2.87 | / |
| 1,1-二氯乙烷(μg/L) | ＜0.40 | ＜0.40 | / |
| 顺式-1,2-二氯乙烯(μg/L) | 4.41 | 3.81 | / |
| 氯仿(μg/L) | 5.06 | 4.06 | / |
| 备注1：镍、六价铬、总铬、苯并（a）芘、石油烃（C10-C40）数据引用至浙江中通检测科技有限公司（中通检测）检水字第ZTE202110360号的监测报告，资质编号为：151121341561 备注2：项目检测标准依据地下水质量标准GB/T14848-2017（Ⅲ类） |  |  |  |

| 采样点位 测点编号 样品编号 采样时间 监测结果 检测项目 | 厂区西南角墙角，危废仓库旁 | 2#厂房南0.5m左右 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2A01 | 2B01 |  |
|  | 08水062-01-01 | 08水062-02-01 |  |
|  | 2021.08.26 | 2021.08.26 |  |
| 1,1,1-三氯乙烷(μg/L) | ＜0.40 | ＜0.40 | ≤2000 |
| 四氯化碳(μg/L) | 2.90 | 2.71 | ≤2.0 |
| 苯(μg/L) | ＜0.40 | ＜0.40 | ≤10.0 |
| 1,2-二氯乙烷(μg/L) | ＜0.40 | ＜0.40 | ≤30.0 |
| 三氯乙烯(μg/L) | 5.47 | 4.86 | ≤70.0 |
| 1,2-二氯丙烷(μg/L) | 4.51 | 4.35 | ≤5.0 |
| 甲苯(μg/L) | 1.44 | 1.12 | ≤700 |
| 1,1,2-三氯乙烷(μg/L) | ＜0.40 | ＜0.40 | ≤5.0 |
| 四氯乙烯(μg/L) | 5.94 | 5.34 | ≤40.0 |
| 氯苯(μg/L) | 7.98 | 7.02 | ≤300 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷(μg/L) | ＜0.40 | ＜0.40 | / |
| 乙苯(μg/L) | 9.00 | 8.43 | ≤300 |
| 间,对-二甲苯(μg/L) | 6.28 | 5.60 | / |
| 邻二甲苯(μg/L) | 7.56 | 7.11 | / |
| 苯乙烯(μg/L) | 6.46 | 5.64 | ≤20.0 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷(μg/L) | ＜0.40 | ＜0.40 | / |
| 1,2,3-三氯丙烷(μg/L) | 5.37 | 4.75 | / |
| 1,4-二氯苯(μg/L) | 9.45 | 8.55 | / |
| 1,2-二氯苯(μg/L) | 6.02 | 5.16 | / |
| 备注1：镍、六价铬、总铬、苯并（a）芘、石油烃（C10-C40）数据引用至浙江中通检测科技有限公司（中通检测）检水字第ZTE202110360号的监测报告，资质编号为：151121341561 备注2：项目检测标准依据地下水质量标准GB/T14848-2017（Ⅲ类） |  |  |  |

采样点位示意图 项目名称：武义银亮金属工艺品有限公司委托检测 采样日期：2021.08.26 N ★—01#：厂区西南角墙角，危废仓库旁地下水监测点位 02#：2#厂房南0.5m左右地下水监测点位 ★01# ★02# 其 它 企 业 生产车间 武义伟成电镀有限公司 道 路 生产车间 大门 危废仓库 武义银亮金属工艺品有限公司

报告编制：           审核人：           签发人：

编制日期：           审核日期：         签发日期：